## Требования к помещениям для эксплуатации ВДТ и ПЭВМ

1. Помещение с ВДТ и ПЭВМ должны иметь естественное и искусственное освещение.

2. Размещение рабочих мест с ВДТ и ПЭВМ во всех учебных заведениях и дошкольных учреждениях не допускается с цокольных и подвальных помещениях.

3. Площадь на одно рабочее место с ВДТ и ПЭВМ во всех учебных и дошкольных учреждениях должна быть не менее 6,0 кв.м, а объем  – не менее 24,0 куб.м.

4. При строительстве новых и реконструкции действующих средних, средних специальных и высших учебных заведений помещения для ВДТ и ПЭВМ следует проектировать высотой (от пола до потолка) не менее 4,0 м.

5. Учебные кабинеты вычислительной техники или дисплейные аудитории (классы) должны иметь смежное помещение – лаборантскую, площадью не менее 18 кв.м с двумя входами: в учебное помещение и на лестничную площадку, в рекреацию.

### Схема расположения рабочих мест относительно светопроемов

| Допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рекомендуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Стол |  |  |  |  |  |  |  |  | Стол |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кресло |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кресло |  |  |
|  | Линия  |  |  |  |  | ВДТ |  |  |  |  |  |  | ВДТ |  |  |  |  |  Линия |  |  |
|  | взора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | взора |  |  |
|  |  |  |  Клавиатура |  |  |  |  |  |  |  |  | Клавиатура  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Окно |  |  |  |  | Окно |  |  |  |  |  | Окно |  |  |  |  |  |  |

Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа должна быть 300–500 лк.

Допускается установка светильников местного освещения для подсветки документов. Местное освещение не должно создавать бликов на поверхности экрана и не увеличивать освещенность экрана более 300 лк.